배리어프리 제스처·음성 키오스크 개발 계획서

Windows 단독 · AI는 MCP로 통합 · 입력–판정–출력 설계

작성일 2026-07-06 (개정)

# 1. 사업 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 배리어프리 제스처·음성 키오스크 개발 (Windows 단독 · MCP 기반 AI) |
| 한 줄 정의 | Windows 기반 무인민원발급 배리어프리 키오스크에서, 카메라·마이크·터치 입력을 로컬에서 인식하고, 의도·업무 판단은 MCP로 통합한 AI 에이전트가 처리하며, 화면·음성·촉각으로 출력하는 시스템 |
| 대상 사용자 | 디지털 약자(장애인·고령자) 포함 범용 — 유니버설 디자인 |
| 업무 도메인 | 공공 무인민원발급(증명서 발급·본인인증·순번 안내) — 광명테크 배리어프리 키오스크 라인업 기반 |
| 플랫폼 | Windows 단독 (개발·UI·로컬 인식·출력). AI(LLM)는 오픈소스를 MCP로 통합 |
| 핵심 구조 | 로컬 인식(제스처·음성·상황) → MCP AI 판단(의도·업무) → 다중모달 출력(화면·음성·촉각) |

# 2. 추진 배경 및 필요성

- 키오스크 접근성 의무화 — 무인정보단말기 접근성 제공이 법적 의무로 전환되어, 공공·금융기관 등에서 배리어프리 키오스크 수요가 실구매로 발생

- 디지털 약자 소외 — 고령자·장애인이 기존 터치 전용 키오스크 이용에 어려움을 겪어, 다중 입력·직관적 인터페이스의 사회적 필요 증대

- 오픈소스 AI의 MCP 통합 — 자체 LLM을 개발·학습하지 않고 표준 프로토콜(MCP)로 AI를 '업어와' 얹음으로써 개발·유지보수 부담과 교체 비용을 최소화

- 개인정보 보호 — 원 영상·음성은 로컬(Windows)에서만 처리하고 외부로 내보내지 않아 공공·의료 영역의 개인정보 요구 충족

# 3. 개발 목표 및 범위

## 3.1 개발 목표

- 카메라(제스처)·마이크(음성)·터치를 동시에 열어, 사용자가 자신에게 맞는 입력을 쓰는 유니버설 인터페이스 구현

- 얼굴·상황 인식(휠체어·키높이 등)으로 UI 자동 최적화(큰 글씨·저위치 배치)

- 로컬 인식(제스처·STT) → MCP AI가 의도·업무 판단 → 다중모달 출력의 파이프라인 구현

- Windows(GPU) 상에서 제스처 30fps 실시간 인식 달성

## 3.2 범위 (단계 구분)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| MVP (우선) | 카메라 제스처 + 터치, 얼굴·상황 인식, MCP AI 판단, 화면·음성(TTS) 출력, 민원발급 흐름 |
| 다음 단계 | 마이크 음성 입력(STT) 통합 — 시각·상지장애 지원을 위한 접근성 완성 |

유의: 음성 입력은 시각장애·상지장애 사용자에게 필수이므로 최종 범위에 반드시 포함한다. MVP에서 제스처·터치를 먼저 구현하되, 음성 채널을 접근성 완성 단계로 로드맵에 명시한다.

# 4. 시스템 구성 (입력–판정–출력)

## 4.1 전체 파이프라인 — 자체 처리 vs MCP

원 미디어(카메라 영상·마이크 원음)는 로컬에서만 처리하고, MCP에는 구조화된 텍스트·이벤트만 전달한다. 지연·개인정보·대역폭 문제를 모두 피하는 핵심 원칙이다.

| 처리 위치 | 역할 | 예 |
| --- | --- | --- |
| Windows 키오스크 (자체 처리) | 입력 · 로컬 인식 · 출력 | 제스처 인식, 얼굴·상황, 음성→텍스트(STT), 화면·음성(TTS)·촉각 |
| MCP로 업어온 AI | 의도 · 업무 판단 | 의도 해석, 업무 결정, 응답 생성, 업무 도구 호출 |

## 4.2 입력 (Input) — 장애 유형별 사용 · 환경 극복

세 입력 채널을 동시에 열어두고, 사용자가 자신에게 맞는 채널을 쓰게 한다(유니버설 디자인). 어떤 입력이 들어오든 동일한 업무로 연결된다.

| 채널 | 사용 가능 / 불가 | 환경 극복 (로컬 처리) |
| --- | --- | --- |
| 카메라(제스처) | 지체·고령 O / 상지장애·전맹 X | 역광→HDR·자동노출, 거리·키높이→광각+화면 높이조절 |
| 마이크(음성) | 시각·상지장애 O / 청각·언어 X | 소음→마이크 어레이 빔포밍·노이즈 억제·AEC, 또는 push-to-talk |
| 터치(폴백) | 대부분 O | 항상 제공 — 인식 실패 시 즉시 대체 |

- 전맹 진입점: 화면을 못 보므로 상시 음성 안내 + 표준 위치 촉각(점자) 버튼을 비시각 진입점으로 제공한다.

## 4.3 판정 (Judgment) — 자체 처리 vs MCP

판정은 두 층으로 나눈다. 실시간·프라이버시가 필요한 지각 판정은 로컬에서, 무거운 의도·업무 판단은 MCP로 처리한다.

| 층 | 처리 위치 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 지각 판정 | 자체 (로컬 Windows) | 제스처 인식(MediaPipe/YOLO), 얼굴·상황, 음성→텍스트(STT) → 구조화된 이벤트·텍스트 생성 |
| 의도·업무 판정 | MCP로 업어온 AI | 구조화 입력을 받아 의도 해석·업무 결정·응답 생성, 업무 도구 호출 |

MCP 업무 도구(에이전트가 호출하는 기능):

| MCP 도구 | 역할 |
| --- | --- |
| Flow | list_documents / start_issue / get_guide — 발급 메뉴·절차 안내 |
| Auth ★ | verify_identity — 지문·신분증 인증(광명테크 장비 연동). 사용자 확정 게이트 필수 |
| Issue ★ | issue_document / print — 증명서 발급·출력. 사용자 확정 게이트 필수 |
| Display | show_screen / set_accessibility_mode — 큰 글씨·저위치 UI 자동 전환 |
| Queue | take_number — 순번 발급 |

- 환각 차단: 발급 목록·수수료·서류명 등 사실은 반드시 MCP 도구 결과만 사용(모델 자체 지식 금지)

- 안전 게이트: 인증·발급 등 위험 동작은 AI 자율 실행 금지, 사용자 확정 단계 강제

## 4.4 출력 (Output) — 정확성 확보

- 다중모달 동시 출력: 화면(큰 글씨·고대비·자막) + 음성(TTS) + 촉각 피드백 — 시각장애는 음성으로, 청각장애는 자막으로, 아무도 배제되지 않음

- 위험 동작 전 되묻기(read-back): "주민등록등본 1통 발급, 맞으십니까?"를 화면+음성으로 확인 후 실행

- 사실 근거 출력: 수수료·서류명 등은 MCP 도구 결과만 표시(환각 금지)

- 즉시 피드백: 모든 입력에 '인식 중 / 선택됨'을 시각+청각으로 제공하여 사용자가 상태를 항상 인지

# 5. 기술 스택 및 개발 환경

키오스크는 Windows 단독으로 개발한다. 로컬 인식은 Windows에서 실행하고, AI 판단은 오픈소스 LLM을 MCP로 통합한다. 제스처 모델 학습은 NVIDIA GPU에서 하며, 엣지 검증은 보유한 Jetson Orin Nano로 진행한다.

| 영역 | 기술 |
| --- | --- |
| 키오스크 본체 | Windows (개발 · UI · 메인 앱) |
| 로컬 인식 (비전) | 제스처: MediaPipe / YOLO (Windows GPU), 얼굴·상황 감지 |
| 로컬 인식 (음성) | STT: Whisper 등 (Windows) — 음성을 텍스트로 변환 |
| AI 판단 | 오픈소스 LLM 에이전트를 MCP로 통합('업어옴') — 교체·업그레이드 용이 |
| 모델 학습 | NVIDIA GPU (제스처 모델 파인튜닝 · PyTorch, TensorRT) |
| 엣지 검증 | Jetson Orin Nano 개발자 키트 (개발자 보유 · 프로토타입·검증용) |

- 데이터 경계: 원 영상·음성은 로컬에서만 처리하고, MCP에는 구조화된 텍스트·이벤트만 전달한다

- AI 통합: LLM을 자체 개발하지 않고 MCP 표준으로 붙이므로, 모델 교체·업그레이드가 코드 변경 없이 가능

- 성능 기준: 제스처 30fps는 Windows(GPU) 기준으로 실측한다

# 6. 개발 로드맵

| 단계 | 내용 | 산출물 / 검증 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Windows 프로토타입 — 웹캠 제스처 인식 → 발급 흐름 연결 | 동작 데모 |
| 2 | MCP 통합 — 오픈소스 LLM 에이전트 + 업무 도구(Flow/Auth/Issue/Display/Queue) | 의도 → 업무 연결 확인 |
| 3 | 음성 채널 추가 — 마이크 STT 입력 + TTS 출력 | 시각·상지장애 접근성 |
| 4 | 광명테크 실장비 연동 | 프린터·지문·신분증 인증 연동 |
| 5 | 접근성·환경 대응 — 화면 높이조절 · 소음 · 역광 · 촉각 진입 | 현장 견고성 |
| 6 | 관공서 파일럿 실증 + KPI 측정 | 현장 이용 성공률 리포트 |

# 7. 기대효과

## 7.1 사용자 접근성

- 제스처·음성·터치를 모두 열어 장애 유형과 무관하게 자신에게 맞는 입력으로 이용 가능

- 얼굴·상황 인식 기반 UI 자동 최적화로 맞춤형 서비스 제공

## 7.2 경제성·운영 효율

- AI를 MCP로 통합 → 자체 LLM 개발·학습 비용 절감, 모델 교체·업그레이드 용이

- 원 영상·음성 로컬 처리 → 개인정보·통신 부담 최소화

- 광명테크 기존 발급·인증 모듈 재사용으로 구축 비용 절감

## 7.3 확장성·사회적 가치

- MCP로 입력·판단을 분리 → AI 교체·타 업종/디바이스 확장 용이

- 장애인·고령자 케어 등 사회적 가치 창출, 접근성 의무화 대응 솔루션

# 8. 성과지표(KPI) 및 검증

| 지표 | 정의 | 목표(예시) |
| --- | --- | --- |
| 제스처 인식 성공률 | 의도 동작이 올바로 인식된 비율 | ≥ 90% |
| 비전 처리 속도 | Windows(GPU) 상 실측 프레임레이트 | ≥ 30fps |
| 음성 인식 성공률 | 소음 환경에서 명령이 인식된 비율 | 측정·개선 |
| 발급 완료율 | 시작 대비 발급 완료 세션 비율 | ≥ 95% |
| 디지털 약자 이용 성공률 | 장애인·고령자 이용 성공 비율 | 측정·개선 |
| 응답 지연 | 입력 → 화면/음성 반응 시간 | 체감 지연 최소화 |

# 9. 미결 사항 (의사결정 필요)

- MCP로 통합할 오픈소스 LLM 선정 — 어떤 모델·서빙 방식(로컬 서버 vs 외부), 도구 호출 신뢰도, 라이선스 조건

- 음성 채널 사양 — 마이크 어레이 사양, 상시 청취 vs push-to-talk, 소음 환경 STT 정확도 목표

- 접근성 하드웨어 — 화면 높이조절(승강)·촉각(점자) 버튼 사양, 광명테크 장비와의 연동 범위

- 과제 연계 여부 — 실증 국책과제 연계 시 해당 RFP의 대상·KPI 사양을 본 계획서에 반영